CCNP Enterprise – Switching Technologies

Daftar Isi

1.	Switching Technologies	3

1.1 VLAN dan Trunking	4

1.2 Intervlan Routing	6

1.3 SPAN (Switch Port Analyzer)	10

1.4 Remote SPAN (Switch Port Analyzer)	13

1.5 STP Features: Portfast	16

1.6	STP Features: UPLINK FAST	18

1.7 STP Features: BPDU Guard	22

1.8 STP Features: BPDU Filter	24

1.9 STP Features: RootGuard	26

2.	Multiple Spanning-Tree	29

2.1 RSTP (Rapid Spanning-Tree)	31

2.2 Ether Channel Mode On	34

2.3 Ether Channel LACP	37

2.4 Ether Channel PAGP	39

2.5 Ether Channel Layer 3	41

2.6 Port Security – Default Violation	44

2.7 Port Security – Violation Recovery	47

2.8 Port Security – Violation Action	49

3. Redudansi (Redundant)	51

3.1 HSRP	51

3.2 Priority HSRP	56

3.3 VRRP	58

3.4 VRRP Priority	63

3.5 GLBP (Gateway Load-Balancing Protocol)	66

# Switching Technologies

Switching adalah teknologi dalam jaringan komputer yang digunakan untuk mengirimkan paket data dari satu perangkat ke perangkat lainnya dalam jaringan dengan cepat dan efisien. Konsep switching didasarkan pada penggunaan perangkat switch (juga disebut sebagai switch layer 2) yang mampu memeriksa alamat tujuan pada paket data dan mengirimkan paket data hanya ke perangkat tujuan yang sesuai.

Switching dapat membagi jaringan menjadi beberapa segmen kecil, sehingga memungkinkan data untuk dikirimkan secara efisien dan tidak terjadi tumpang tindih (congestion) dalam lalu lintas data. Dalam switching, perangkat switch memelihara tabel alamat MAC (Media Access Control) yang berisi informasi tentang alamat-alamat MAC yang terhubung ke switch. Ketika suatu paket diterima oleh switch, switch akan mencocokkan alamat MAC tujuan pada paket dengan tabel alamat MAC-nya dan mengirimkan paket hanya ke perangkat yang sesuai. Ada beberapa jenis switching yang umum digunakan, termasuk switching layer 2 (data link layer), switching layer 3 (network layer), dan switching layer 4 (transport layer).

Setiap jenis switching memiliki kegunaannya masing-masing dalam jaringan. Switching layer 2 biasanya digunakan dalam jaringan LAN (Local Area Network), sementara switching layer 3 digunakan dalam jaringan WAN (Wide Area Network) atau jaringan yang lebih besar. Switching layer 4 digunakan dalam pengiriman data yang memerlukan kecepatan dan keandalan tinggi, seperti pada aplikasi streaming media atau VoIP (Voice over Internet Protocol).

## 1.1 VLAN dan Trunking

VLAN adalah cara memecah satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis.

Trunk adalah jalur/link yang membawa banyak VLAN sekaligus.

Konfigurasi Switch1

Switch(config)#hostname SW-ATAS

SW-ATAS(config)#vlan 10

SW-ATAS(config-vlan)#name Dev

SW-ATAS(config-vlan)#vlan 20

SW-ATAS(config-vlan)#name IT-Network

SW-ATAS(config-vlan)#int range e0/1-2

SW-ATAS(config-if-range)#switchport mode access

SW-ATAS(config-if-range)#switchport access vlan 10

SW-ATAS(config-if-range)#

SW-ATAS(config-if-range)#int e0/0

SW-ATAS(config-if)#switchport trunk encap dot1q

SW-ATAS(config-if)#switchport mode trunk

SW-ATAS(config-if)#end

Konfigurasi Switch2

Switch(config)#hostname SW-BAWAH

SW-BAWAH(config)#vlan 10

SW-BAWAH(config-vlan)#name Dev

SW-BAWAH(config-vlan)#vlan 20

SW-BAWAH(config-vlan)#name IT-Network

SW-BAWAH(config-vlan)#int range e0/1-2

SW-BAWAH(config-if-range)#switchport mode access

SW-BAWAH(config-if-range)#switchport access vlan 20

SW-BAWAH(config-if-range)#int e0/0

SW-BAWAH(config-if)#switchport trunk encap dot1q

SW-BAWAH(config-if)#switchport mode trunk

Konfigurasi VPCS

VPCS> ip 192.168.10.1/24

VPCS> ip 192.168.10.2/24

VPCS> ip 192.168.20.1/24

VPCS> ip 192.168.20.2/24

Lanjut Verifikasi VLAN Trunk dan Ping sesama VLAN.

show vlan brief dan show int trunk

Verifikasi Ping pada VLAN yang sama

Ping 192.168.10.1-2

Ping 192.168.20.1-2

## 1.2 Intervlan Routing

Inter-VLAN Routing adalah proses supaya VLAN yang berbeda bisa saling berkomunikasi.

Karena secara default:

VLAN 10 tidak bisa komunikasi dengan VLAN 20 Walaupun masih di switch yang sama. Jadi perlu perangkat Layer 3 (Router atau Layer 3 Switch) untuk menghubungkan mereka.

Konfigurasi Switch1

Switch(config)#hostname SW-ATAS

SW-ATAS(config)#vlan 10

SW-ATAS(config-vlan)#name Dev

SW-ATAS(config-vlan)#vlan 20

SW-ATAS(config-vlan)#name IT-Network

SW-ATAS(config-vlan)#int range e0/1-2

SW-ATAS(config-if-range)#switchport mode access

SW-ATAS(config-if-range)#switchport access vlan 10

SW-ATAS(config-if-range)#int e0/0

SW-ATAS(config-if)#switchport trunk encap dot1q

SW-ATAS(config-if)#switchport mode trunk

SW-ATAS(config-if-range)#int e0/3

SW-ATAS(config-if)#switchport trunk encap dot1q

SW-ATAS(config-if)#switchport mode trunk

Konfigurasi Switch2

Switch(config)#hostname SW-BAWAH

SW-BAWAH(config)#vlan 10

SW-BAWAH(config-vlan)#name Dev

SW-BAWAH(config-vlan)#vlan 20

SW-BAWAH(config-vlan)#name IT-Network

SW-BAWAH(config-vlan)#int range e0/1-2

SW-BAWAH(config-if-range)#switchport mode access

SW-BAWAH(config-if-range)#switchport access vlan 20

SW-BAWAH(config-if-range)#int e0/0

SW-BAWAH(config-if)#switchport trunk encap dot1q

SW-BAWAH(config-if)#switchport mode trunk

Konfigurasi Router1

Router(config)#hostname RTR-Gateway

RTR-Gateway(config)#int e0/0

RTR-Gateway(config-if)#no shut

RTR-Gateway(config-if)#int e0/0.10

RTR-Gateway(config-subif)#encap dot1q 10

RTR-Gateway(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

RTR-Gateway(config-subif)#int e0/0.20

RTR-Gateway(config-subif)#encap dot1q 20

RTR-Gateway(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

Konfigurasi VPCS

VPCS> ip 192.168.10.2/24

VPCS> ip 192.168.10.3/24

VPCS> ip 192.168.20.2/24

VPCS> ip 192.168.20.3/24

Lanjut Verifikasi Ping dari VPCS Antar VLAN

Ping 192.168.10.1-3

Ping 192.168.20.1-3

Pada router kita membuat sub interface sejumlah VLAN yang dilewatkan, dalam hal ini karena hanya ada 2 VLAN, maka kita akan membuat 2 subinterface pada router, yakni dengan menambahkan simbol titik pada interface utamanya diikuti dengan nomor VLAN nya. Sub-Interface : -Kalau misalnya kita ingin menghubungkan VLAN ke VLAN lain, pasti dibutuhkan gateway.

Namun interface yang terkoneksi ke switch hanya satu, jika satu interface untuk satu VLAN, pasti akan repot. Oleh karena itu digunakan yang namanya sub-interface. Dengan adanya sub interface, maka kita membuat interface palsu pada router untuk membuat gateway dari VLAN. Dengan begitu antar vlan pada switch dapat saling terkoneksi.

## 1.3 SPAN (Switch Port Analyzer)

SPAN Analyzer (Switched Port Analyzer Analyzer) adalah suatu teknologi yang digunakan untuk melakukan analisis terhadap lalu lintas jaringan pada switch atau router. Dalam sebuah jaringan komputer, switch atau router sering digunakan untuk mengalirkan data antara host yang terhubung ke dalam jaringan. Dalam kebanyakan kasus, administrator jaringan ingin dapat melihat dan menganalisis data lalu lintas pada jaringan tersebut, termasuk paket data yang dikirim dan diterima oleh host.

Untuk itu, SPAN Analyzer digunakan untuk menangkap data lalu lintas pada suatu port yang diinginkan dan kemudian mengirimkannya ke port yang lain untuk dianalisis. Proses kerja SPAN Analyzer adalah dengan membuat suatu jalur akses yang disebut dengan SPAN port pada switch atau router yang terhubung ke jaringan yang akan dianalisis. Jalur akses ini akan menyalin data lalu lintas pada port yang ditentukan dan mengirimkannya ke port yang lain untuk dianalisis. Dalam implementasinya, SPAN Analyzer dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan, seperti :

➢ Monitoring jaringan - SPAN Analyzer dapat digunakan untuk memonitor dan menganalisis lalu lintas jaringan secara real-time. Dengan teknologi ini, administrator jaringan dapat mengidentifikasi masalah pada jaringan dan melakukan troubleshooting dengan lebih mudah.

➢ Keamanan jaringan - SPAN Analyzer dapat digunakan untuk mendeteksi ancaman keamanan pada jaringan, seperti serangan virus atau malware. Dengan mengetahui sumber masalah secara cepat, administrator jaringan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mengamankan jaringan.

➢ Pemantauan kinerja jaringan - Dalam jaringan yang kompleks, SPAN Analyzer dapat digunakan untuk memantau kinerja jaringan dan menganalisis kecepatan transfer data antara host. Dengan informasi ini, administrator jaringan dapat meningkatkan efisiensi jaringan dan mengoptimalkan kinerja sistem. Dalam penggunaannya, SPAN Analyzer membutuhkan perangkat jaringan yang mendukung fitur ini, seperti switch atau router dengan kemampuan penentuan port SPAN dan kemampuan memproses data lalu lintas. Oleh karena itu, implementasi SPAN Analyzer harus diterapkan dengan benar oleh administrator jaringan untuk memastikan keandalan dan stabilitas jaringan.

Topologi:

Konfigurasi Router1

Router(config)#hostname Router1

Router1(config)#int e0/0

Router1(config-if)#ip add 192.168.10.1 255.255.255.0

Konfigurasi Switch1

Switch1(Config)#hostname Switch1

Switch1(Config)#vlan 10

Switch1(Config)#name SPAN

Switch1(Config)#int e0/1

Switch1(Config)#switchport mode access

Switch1(Config)#switchport access vlan 10

Switch1(Config)#int vlan 10

Switch1(Config)#no sh

Switch1(Config)#ip add 192.168.10.2 255.255.255.0

Switch1(Config)#monitor session 1 source vlan 10

Switch1(Config)#monitor session 1 destination interface e0/1

Konfigurasi VPCS

VPCS> ip 192.168.10.3/24 192.168.10.1

## 1.4 Remote SPAN (Switch Port Analyzer)

Remote SPAN (RSPAN) adalah fitur yang memungkinkan administrator jaringan untuk memonitor dan menganalisis lalu lintas jaringan di beberapa switch jarak jauh atau remote. Dengan menggunakan RSPAN, administrator dapat melakukan analisis dan debugging jaringan pada switch yang berbeda, tanpa harus berada di dekat switch yang sedang dipantau. RSPAN memungkinkan administrator untuk melakukan perekaman lalu lintas jaringan dan memindahkannya ke lokasi yang berbeda untuk dianalisis.

Fitur ini dapat membantu memecahkan masalah jaringan, mengidentifikasi gangguan, dan meningkatkan keamanan jaringan dengan memberikan informasi tentang penggunaan jaringan. RSPAN bekerja dengan cara memonitor lalu lintas jaringan pada beberapa port pada switch sumber, dan kemudian mengirimkan lalu lintas tersebut ke switch tujuan yang terhubung dengan switch sumber melalui jaringan yang berbeda. Kemudian, lalu lintas jaringan yang diterima pada switch tujuan dapat dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak monitoring jaringan. RSPAN memiliki beberapa keunggulan, seperti:

➢ Memungkinkan administrator jaringan untuk memantau lalu lintas jaringan pada switch yang terpisah secara geografis, tanpa harus berada di dekat switch yang sedang dipantau.

➢ Mengurangi biaya karena tidak perlu menggunakan perangkat keras tambahan untuk memonitor lalu lintas jaringan.

➢ Meningkatkan efisiensi dan kinerja jaringan karena administrator dapat memonitor lalu lintas jaringan dari beberapa switch pada waktu yang bersamaan. Namun, penggunaan RSPAN harus diterapkan dengan hati-hati oleh administrator jaringan karena dapat mengganggu kinerja jaringan jika pengaturannya tidak benar. Selain itu, karena RSPAN menggunakan jaringan yang terpisah untuk mengirimkan lalu lintas jaringan, maka administrator jaringan perlu memastikan bahwa jaringan yang digunakan untuk RSPAN memiliki keamanan yang memadai.

Konfigurasi Switch 1

Switch1(Config)#no monitor session 1 source vlan 10

Switch1(Config)#no monitor session 1 dest interface et0/1

Switch1(Config)#vlan 100

Switch1(Config-vlan)#name RSPAN

Switch1(Config-vlan)#exit

Switch1(Config)#interface e0/1

Switch1(Config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

Switch1(Config-if)#switchport mode trunk

Konfigurasi Switch 1

Switch1(Config)#monitor session 1 source vlan 10

Switch1(Config)#monitor session 1 destination remote vlan 100

Konfigurasi Switch 2

Switch1(Config)#vlan 100

Switch1(Config-vlan)#name RSPAN

Switch1(Config-vlan)#exit

Switch1(Config)#int e0/1

Switch1(Config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

Switch1(Config-if)#switchport mode trunk

Switch1(Config-if)#exit

Switch1(Config)#monitor session 1 source vlan 10

Switch1(Config)#monitor session 1 destination remote vlan 100

Switch1(Config)#vlan 10

Switch1(Config-vlan)#name PC

Switch1(Config)#int e0/1

Switch1(Config-if)#switchport mode access

Switch1(Config-if)#switchport access vlan 10

Verifikasi Ping.

## 1.5 STP Features: Portfast

STP Portfast adalah sebuah fitur yang digunakan pada protokol STP (Spanning Tree Protocol) pada switch yang menghilangkan waktu konvergensi STP pada port switch ketika switch atau device baru terhubung. Fitur ini mengurangi waktu penundaan yang terjadi ketika port switch terhubung dengan device baru. Pada saat switch atau device baru terhubung ke port switch, STP akan memeriksa status port untuk memastikan tidak terjadi loop pada jaringan.

Namun, ini memakan waktu beberapa detik, yang dapat memperlambat waktu konvergensi jaringan dan mengganggu pengiriman data. Dengan STP Portfast, switch akan langsung mematikan fitur STP pada port switch ketika device baru terhubung, yang memungkinkan port switch segera aktif dan mengirimkan data tanpa menunggu waktu konvergensi STP. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan STP Portfast harus dilakukan dengan hati-hati. Ketika STP Portfast diaktifkan pada port switch yang terhubung ke device atau switch lain, maka port tersebut dapat menyebabkan loop pada jaringan, jika device atau switch yang terhubung menyebabkan masalah atau kegagalan pada jaringan.

Oleh karena itu, administrator jaringan harus memeriksa dan memastikan bahwa penggunaan STP Portfast aman dan tepat, dengan melakukan pengujian terlebih dahulu sebelum mengaktifkannya pada jaringan produksi.

Topologi:

Testing shut and no shut pada salah 1 interface di switch dan jangan lupa nyalakan debug spanning-tree events untuk melihat lognya

Konfigurasi Switch 1

Switch1(config)#int range e0/0-1

Switch1(config-if-range)#spanning-tree portfast

Saat ini interface langsung masuk state forwarding ketika baru langsung terhubung karna sudah menggunakan STP Portfast.

## STP Features: UPLINK FAST

STP (Spanning Tree Protocol) UplinkFast adalah sebuah fitur pada Spanning Tree Protocol yang dirancang untuk mempercepat pemulihan jaringan dalam kondisi failover. Ketika suatu switch mengalami kegagalan atau mati, STP UplinkFast memungkinkan pemulihan jaringan yang lebih cepat dengan mengalihkan aliran lalu lintas ke port alternatif yang tersedia secara cepat. Ketika suatu switch dalam jaringan mati atau tidak berfungsi, STP UplinkFast memungkinkan switch untuk langsung beralih ke port alternatif tanpa menunggu selama 30 detik untuk menyelesaikan proses normal dari protokol STP.

Hal ini dapat menghemat waktu pemulihan jaringan yang sangat berharga, karena pada jaringan yang besar, 30 detik dapat menjadi waktu yang sangat lama dan mengganggu kinerja jaringan. Selain itu, STP UplinkFast juga dapat menghindari kegagalan kesalahan beralih dengan menyalakan semua port alternatif secara bersamaan, sehingga mencegah terjadinya konflik beralih yang terjadi jika setiap port alternatif diaktifkan secara individual. Untuk dapat menggunakan STP UplinkFast, switch harus diatur dalam mode STP UplinkFast dan harus didukung oleh perangkat keras switch yang digunakan. Namun, meskipun STP UplinkFast sangat membantu dalam menghemat waktu pemulihan jaringan, penting untuk diingat bahwa teknologi ini tidak dapat menggantikan perencanaan yang matang dan pemahaman yang baik tentang jaringan yang sedang digunakan.

Topologi:

Konfigurasi Switch 1

Switch1(config)#hostname Switch1

Switch1(config)#int e0/0

Switch1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

Switch1(config-if)#switchport mode trunk

Switch1(config-if)#exit

Switch1(config)#int e0/1

Switch1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

Switch1(config-if)#switchport mode trunk

Switch1(config-if)#exit

Switch1(config)#vlan 12

Switch1(config-vlan)#name P2PSwitch

Switch1(config-vlan)#exit

Switch1(config)#int vlan 12

Switch1(config-if)#ip address 12.12.12.1 255.255.255.0

Switch1(config-if)#no shutdown

Konfigurasi Switch 2

Switch(config)#hostname Switch2

Switch2(config)#int e0/0

Switch2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

Switch2(config-if)#switchport mode trunk

Switch2(config-if)#exit

Switch2(config)#int e0/1

Switch2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

Switch2(config-if)#switchport mode trunk

Switch2(config-if)#exit

Switch2(config)#vlan 12

Switch2(config-vlan)#name P2PSwitch

Switch2(config-vlan)#exit

Switch2(config)#int vlan12

Switch2(config-if)#ip address 12.12.12.2 255.255.255.0

Switch2(config-if)#no sh

Verifikasi Spanning-Tree pada Vlan 12

Show spanning-tree vlan 12

Kita bisa melihat bahwa jalur e0/0 yang digunakan sedangkan e0/1 dalam kondisi blocking. Kita bisa melakukan pengetesan dengan tes ping dari SW2 ke SW1 repeat 10000 terlebih dahulu. Setelah jalan pingnya, kita shutdown interface e0/0nya dari SW1. Kita bisa melihat bahwasanya jalur e0/0 yang digunakan,sedangkan e0/1nya dalam kondisi blocking.

Pengetesan yang bisa dilakukan yaitu dengan tes ping dari dari SW2 ke SW1 repeat 10000 terlebih dahulu Setelah jalan pingnya shutdown interface E0/0 nya SW1.

Terlihat cukup banyak RTO nya saat proses perpindahan jalur ketika link e0/0 nya down dan kemudian berpindah ke e0/1. Selanjutnya konfigurasikan uplink fast pada SW1 dan setelah itu tes ping kembali.

Konfigurasi Switch 1

Switch1(config)# spanning-tree uplinkfast

Tes ping lagi SW-2 > SW-1

Terlihat bahwasanya RTO nya hanya 2 kali, jauh lebih sedikit dibanding sebelumnya. Kalau pada perangkat switch sebenarnya malah tidak ada RTO sama sekali. Disini RTO nya muncul karena menggunakan Eve-ng yang cukup memakan resource cpu dan memory.

Verifikasi.

## 1.7 STP Features: BPDU Guard

STP (Spanning Tree Protocol) BPDU (Bridge Protocol Data Unit) Guard adalah fitur pada STP yang dirancang untuk mencegah adanya perangkat yang tidak sah atau berbahaya masuk ke dalam jaringan, terutama yang berpotensi merusak jaringan dengan mengirim BPDU palsu. BPDU Guard mencegah perangkat yang tidak sah atau berbahaya terhubung ke port switch dan mencoba untuk mengirim BPDU.

Jika switch mendeteksi adanya BPDU yang masuk ke port yang seharusnya terhubung ke perangkat akhir, BPDU Guard akan secara otomatis menonaktifkan port tersebut dan memberikan notifikasi ke administrator jaringan. Fitur BPDU Guard digunakan untuk memastikan bahwa hanya switch yang diatur dengan benar yang diizinkan untuk berkomunikasi melalui port switch yang terhubung ke jaringan, dan mencegah perangkat yang tidak diizinkan mengirim pesan yang dapat mengubah topologi jaringan atau merusaknya.

BPDU Guard memiliki dua mode: BPDU Guard dan BPDU Guard + PortFast. Mode BPDU Guard digunakan pada port yang diharapkan menerima BPDU, seperti port yang menghubungkan switch ke switch, sementara BPDU Guard + PortFast digunakan pada port yang diharapkan tidak menerima BPDU, seperti port yang menghubungkan switch ke perangkat akhir, seperti server atau printer. Penggunaan fitur STP BPDU Guard sangat penting dalam meningkatkan keamanan jaringan, mencegah kesalahan pengaturan, dan memastikan keandalan jaringan dalam kondisi normal maupun pada saat terjadi gangguan.

Topologi Lanjutan dari LAB Sebelumnya:

Konfigurasi Switch 1

Switch1(config)# int e0/0

Switch1(config)#spanning-tree bpduguard enable

Verifikasi:

## 1.8 STP Features: BPDU Filter

STP (Spanning Tree Protocol) adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mencegah terjadinya loop pada jaringan Ethernet. Fitur STP BPDU (Bridge Protocol Data Unit) Filter digunakan untuk memfilter BPDU yang masuk dan keluar dari suatu port pada switch yang dikonfigurasi. BPDU adalah paket yang digunakan oleh switch untuk melakukan perhitungan topologi jaringan dan untuk menghindari terjadinya loop.

Jadi, STP BPDU Filter memungkinkan administrator jaringan untuk menonaktifkan pengiriman dan penerimaan BPDU pada port tertentu pada switch. Ini berarti port tersebut tidak akan berpartisipasi dalam perhitungan topologi jaringan dan tidak akan terlibat dalam proses penghindaran loop. Fitur ini sangat berguna dalam situasi di mana pengguna ingin menghubungkan beberapa switch atau router ke port yang sama pada switch. Namun, fitur ini harus digunakan dengan hati-hati karena dapat menyebabkan masalah dalam jaringan.

Jika BPDU Filter diaktifkan pada port yang sebenarnya terhubung ke switch lain, maka switch tidak dapat memperbarui topologi jaringan dengan benar dan ini dapat menyebabkan masalah pada jaringan. Oleh karena itu, sebelum mengaktifkan fitur ini, administrator jaringan harus memastikan bahwa konfigurasi jaringan telah dikonfigurasi dengan benar dan memahami risiko penggunaan STP BPDU Filter.

Topologi:

Konfigurasi Switch 1

Switch1(config)#int e0/0

Switch1(config-if)#spanning-tree portfast

Switch1(config-if)#spanning-tree bpdufilter enable

Verifikasi sebelum konfigurasi switch 1

Hapus dulu nilai bpdu bila sebelumnya sudah ada nilainya

Konfigurasi Switch 1

Switch1#clear spanning-tree counters int e0/0

Terlihat bahwa nilai BPDU yang sent dan received akan selalu 0 karena di filter. Berbeda pada BPDU Guard dImana portnya akan langsung menjadi down, maka pada BPDU Filterinterfacenya masih tetap UP.

## 1.9 STP Features: RootGuard

Root Guard adalah salah satu fitur pada STP yang digunakan untuk mencegah adanya perubahan konfigurasi switch yang dapat mempengaruhi pemilihan switch root. Root Guard bekerja dengan mengunci switch tertentu yang dianggap sebagai root bridge agar tidak terganggu oleh switch lain yang mencoba mengambil alih status root.

Fitur ini mengizinkan admin jaringan untuk menentukan switch mana yang akan menjadi root bridge dan mencegah switch lain mengambil alih status root bridge. Jadi, dengan menggunakan Root Guard, administrator jaringan dapat memastikan bahwa switch yang menjadi root bridge selalu stabil dan terlindungi dari potensi masalah yang disebabkan oleh switch lain yang mencoba mengambil alih status root bridge.

Untuk mengaktifkan Root Guard pada switch, Anda perlu mengkonfigurasi perangkat dengan memasukkan perintah "spanning-tree guard root" pada mode konfigurasi global. Setelah itu, switch akan memonitor semua port yang terhubung dan akan memberikan peringatan jika terdeteksi perubahan yang dapat mempengaruhi pemilihan switch root. Dalam kesimpulan, Root Guard pada STP adalah fitur yang penting untuk menjaga stabilitas jaringan dan mencegah terjadinya loop atau pengulangan. Dengan menggunakan Root Guard, administrator jaringan dapat memastikan bahwa switch yang menjadi root bridge selalu stabil dan terlindungi dari masalah yang disebabkan oleh switch lain.

Topologi, Lanjutan dari LAB Sebelumnya:

Konfigurasi Switch 1

Switch1(config)# Int range-e0/0-1

Switch1(config)#switchport trunk encap dot1q

Switch1(config)#switchport mode trunk

Konfigurasi Switch 2

Switch2(config)# Int range-e0/0-1

Switch2(config)#switchport trunk encap dot1q

Switch2(config)#switchport mode trunk

Switch2(config)# spanning-tree vlan 1 root primary

Switch2(config)#int e0/0

Switch2(config)#spanning-tree guard root

Verifikasi pada switch2

show spanning-tree interface e0/0 detail

debug spanning-tree pada switch2

Konfigurasi Switch 2

Switch2# debug spanning-tree events

Set Priority pada Switch1

Konfigurasi Switch 1

Switch1(Config)# spanning-tree vlan 1 priority 4096

Terlihat SW-1 tidak akan menjadi root bridge meskipun kita sudah mensetting prioritynya lebih rendah dari SW-2, cek verifikasi lagi.

# Multiple Spanning-Tree

MSTP adalah kependekan dari Multiple Spanning Tree Protocol. Ini adalah protokol jaringan yang digunakan untuk membangun dan mengelola jaringan berbasis pohon yang terdistribusi untuk mengoptimalkan kinerja jaringan dan memastikan ketersediaan yang baik. Dalam jaringan yang menggunakan MSTP, beberapa pohon jaringan digunakan untuk mengirim lalu lintas jaringan yang terpisah.

Setiap pohon memiliki root bridge yang bertanggung jawab untuk mengirim lalu lintas jaringan di pohon tersebut, dan setiap switch di jaringan diposisikan sebagai bagian dari satu atau beberapa pohon. MSTP memungkinkan pengguna untuk membagi jaringan mereka menjadi beberapa segmen untuk mengurangi lalu lintas jaringan yang tidak perlu, mengurangi waktu pemulihan setelah kegagalan jaringan, dan meningkatkan ketersediaan jaringan secara keseluruhan. Ini membuatnya sangat berguna untuk jaringan besar dan kompleks yang harus diatur secara efektif dan efisien.

Topologi:

Hapus dulu config root guard sebelumnya pada int e0/0

Konfigurasi Switch 2

Switch2(config)#int e0/0

Switch2(config-if)#no spanning-tree guard root

Switch2(config-if)#

Konfigurasi Switch 1

Switch1(config)#vlan 10

Switch1(config-vlan)#vlan 20

Switch1(config-vlan)#vlan 30

Switch1(config-vlan)#vlan 40

Switch1(config-vlan)#vlan 50

Switch1(config-vlan)#vlan 60

Switch1(config-vlan)#spanning-tree mode mst

Switch1(config)#spanning-tree mst configuration

Switch1(config-mst)#name Network

Switch1(config-mst)#revision 1

Switch1(config-mst)#instance 1 vlan 10,20,30

Switch1(config-mst)#instance 2 vlan 40,50,60

Switch1(config-mst)#spanning-tree mst 1 root secondary

Switch1(config)#spanning-tree mst 2 root primary

Konfigurasi Switch 2

Switch2(config)#vlan 10,20,30,40,50,60

Switch2(config)#spanning-tree mode mst

Switch2(config)#spanning-tree mst configuration

Switch2(config-mst)#name Network

Switch2(config-mst)#revision 1

Switch2(config-mst)#instance 1 vlan 10,20,30

Switch2(config-mst)#instance 2 vlan 40,50,60

Switch2(config-mst)#spanning-tree mst 1 root secondary

Switch2(config)#spanning-tree mst 2 root primary

Verifikasi Switch2

show spanning-tree mst configuration

show spanning-tree mst 2

Verifikasi Switch1 (Root)

show spanning-tree mst 1

## 2.1 RSTP (Rapid Spanning-Tree)

RSTP atau Rapid Spanning Tree Protocol adalah sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk mengatasi masalah loop pada jaringan yang terhubung secara redundan (redundant link). RSTP adalah versi yang lebih cepat dan efisien dari protokol STP (Spanning Tree Protocol) yang lebih tua. Dalam jaringan yang terhubung secara redundan, terdapat kemungkinan adanya loop pada jaringan, di mana paket data dapat terus berputar di dalam jaringan dan tidak pernah mencapai tujuannya. Untuk mengatasi masalah ini, STP digunakan untuk mematikan beberapa link agar tidak digunakan untuk menghindari terjadinya loop.

Namun, STP memerlukan waktu yang lama untuk menemukan dan memilih link yang harus dimatikan. RSTP dirancang untuk mempercepat proses tersebut dengan cara memilih jalur terbaik dengan lebih cepat, serta mempercepat konvergensi jaringan saat terjadi perubahan topologi. RSTP juga dapat mengaktifkan semua link secara simultan, meminimalkan waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan koneksi jaringan jika terjadi kegagalan. Secara keseluruhan, RSTP adalah protokol yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih andal dibandingkan dengan STP, dan sangat berguna untuk mengoptimalkan jaringan yang terhubung secara redundan.

Topologi:

Konfigurasi Switch 1

Switch(config)#hostname Switch1

Switch1(config)#int range e0/0-1

Switch1(config-if-range)#switchport trunk encap dot1q

Switch1(config-if-range)#switchport mode trunk

Switch1(config)#vlan 10,20,30,40,50,60

Switch1(config-vlan)#spanning-tree mode rapid-pvst

Switch1(config)#spanning-tree vlan 10,20,30 root primary

Switch1(config)#spanning-tree vlan 40,50,60 root secondary

Konfigurasi Switch 2

Switch(config)#hostname Switch2

Switch2(config)#int range e0/0-1

Switch2(config-if-range)#switchport trunk encap dot1q

Switch2(config-if-range)#switchport mode trunk

Switch2(config)#vlan 10,20,30,40,50,60

Switch2(config-vlan)#spanning-tree mode rapid-pvst

Switch2(config)#spanning-tree vlan 10,20,30 root primary

Switch2(config)#spanning-tree vlan 40,50,60 root secondary

Verifikasi pada Switch 1 dan Switch2

Show spanning-tree

## 2.2 Ether Channel Mode On

EtherChannel mode on adalah sebuah teknologi yang memungkinkan penggabungan beberapa koneksi jaringan layer 3 (IP) menjadi satu link logis yang terlihat seperti satu koneksi tunggal. EtherChannel Layer 3 juga dikenal sebagai "IP EtherChannel" atau "Layer 3 EtherChannel". Dalam EtherChannel Layer 3, beberapa koneksi jaringan Layer 3 yang terpisah dianggap sebagai satu koneksi tunggal dengan menggunakan algoritma hash untuk membagi lalu lintas jaringan di antara koneksi-koneksi tersebut.

Dalam konfigurasi EtherChannel Layer 3, beberapa interface router atau switch dihubungkan bersama dalam suatu grup EtherChannel, dan kemudian diatur untuk mengoperasikan protokol routing yang sama, seperti OSPF atau EIGRP. EtherChannel Layer 3 memiliki beberapa manfaat, termasuk peningkatan keandalan dan throughput jaringan, karena koneksi-koneksi jaringan Layer 3 yang terpisah dapat diakses sebagai satu link logis dengan bandwidth yang lebih besar. EtherChannel Layer 3 juga dapat meningkatkan efisiensi jaringan dengan mengurangi beban pemrosesan pada setiap koneksi individu, dan dapat meningkatkan skalabilitas jaringan dengan memungkinkan penambahan koneksi jaringan yang lebih mudah dan cepat.

Konfigurasi Switch 1

Switch1(config)#int range e0/0-2

Switch1(config-if-range)#channel-group 1 mode on

Switch1(config)#int po1

Switch1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

Switch1(config-if)#switchport mode trunk

Konfigurasi Switch 1

Switch1(config)#int range e0/0-2

Switch1(config-if-range)#no sh

Konfigurasi Switch 2

Switch2(config)#int range e0/0-2

Switch2(config-if-range)#channel-gr

Switch2(config-if-range)#channel-group 1 mode on

Creating a port-channel interface Port-channel 1

Switch2(config-if-range)#exit

Switch2(config)#int po1

Switch2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

Switch2(config-if)#switchport mode trunk

Switch2(config-if)#end

Switch2(config)#int range e0/0-2

Switch2(config-if-range)#no sh

Switch2(config-if-range)#end

Verifikasi Bundle: Interface sudah berhasil dibundle tapi bw masih sama karna bug dari cisco IOL

Verifikasi Etherchannel

Show etherchannel summary

Verifikasi: show spanning-tree

## 2.3 Ether Channel LACP

LACP (Link Aggregation Control Protocol) adalah protokol yang digunakan untuk mengontrol pembentukan EtherChannel pada jaringan. LACP memungkinkan perangkat jaringan untuk berkomunikasi dan mengatur penggabungan jalur fisik menjadi satu jalur logis, dan juga dapat memantau keadaan setiap jalur fisik dalam EtherChannel.

Dengan menggunakan LACP, EtherChannel dapat secara otomatis mendeteksi keadaan setiap jalur fisik dalam EtherChannel, dan dapat menghapus jalur yang tidak berfungsi atau menambahkan jalur yang baru. LACP juga memastikan bahwa setiap jalur dalam EtherChannel memiliki kinerja yang seimbang, sehingga tidak ada jalur yang terlalu terbebani sementara jalur lainnya tetap tidak terpakai.

Topologi:

Konfigurasi Switch 1

Switch(config)#hostname Switch1

Switch1(config)#int range e0/0-2

Switch1(config-if-range)#channel-group 1 mode active

Switch1(config)#int po1

Switch1(config)#switchport trunk encapsulation dot1q

Switch1(config)#switchport mode trunk

Konfigurasi Switch 2

Switch(config)#hostname Switch2

Switch1(config)#int range e0/0-2

Switch1(config-if-range)#channel-group 1 mode passive

Switch1(config)#int po1

Switch1(config)#switchport trunk encapsulation dot1q

Switch1(config)#switchport mode trunk

Verifikasi:

Show etherchannel summary, show spanning-tree

## 2.4 Ether Channel PAGP

EtherChannel adalah teknologi yang memungkinkan penggabungan beberapa koneksi fisik menjadi satu jalur logis yang lebih besar dan lebih andal. Dalam EtherChannel, beberapa kabel fisik diikat bersama untuk membentuk satu jalur logis yang lebih besar. Teknologi ini digunakan untuk meningkatkan throughput jaringan, memperbaiki redundansi, dan meningkatkan keandalan jaringan. PAgP (Port Aggregation Protocol) adalah protokol yang digunakan untuk mengelola EtherChannel dalam lingkungan jaringan Cisco.

PAgP memungkinkan perangkat Cisco untuk membentuk EtherChannel secara otomatis dengan menggabungkan beberapa port Ethernet. PAgP juga memonitor koneksi dan memastikan bahwa koneksi yang digabungkan memiliki karakteristik yang sama, seperti kecepatan, duplex, dan VLAN. Dengan menggunakan PAgP, perangkat dapat membentuk EtherChannel yang andal dan efisien secara otomatis.

Topologi:

Konfigurasi Switch 1

Switch(config)#hostname Switch1

Switch1(config)#int range e0/0-2

Switch1(config-if-range)#channel-group 1 mode desirable

Switch1(config)#int po1

Switch1(config)#switchport trunk encapsulation dot1q

Switch1(config)#switchport mode trunk

Konfigurasi Switch 2

Switch(config)#hostname Switch2

Switch2(config)#int range e0/0-2

Switch2(config-if-range)#channel-group 1 mode desirable

Switch2(config)#int po1

Switch2(config)#switchport trunk encapsulation dot1q

Switch2(config)#switchport mode trunk

Verifikasi: show etherchannel summary, show spanning-tree

## 2.5 Ether Channel Layer 3

EtherChannel Layer 3 adalah sebuah teknologi yang memungkinkan penggabungan beberapa koneksi jaringan layer 3 (IP) menjadi satu link logis yang terlihat seperti satu koneksi tunggal. EtherChannel Layer 3 juga dikenal sebagai "IP EtherChannel" atau "Layer 3 EtherChannel". Dalam EtherChannel Layer 3, beberapa koneksi jaringan Layer 3 yang terpisah dianggap sebagai satu koneksi tunggal dengan menggunakan algoritma hash untuk membagi lalu lintas jaringan di antara koneksi-koneksi tersebut.

Dalam konfigurasi EtherChannel Layer 3, beberapa interface router atau switch dihubungkan bersama dalam suatu grup EtherChannel, dan kemudian diatur untuk mengoperasikan protokol routing yang sama, seperti OSPF atau EIGRP. EtherChannel Layer 3 memiliki beberapa manfaat, termasuk peningkatan keandalan dan throughput jaringan, karena koneksi-koneksi jaringan Layer 3 yang terpisah dapat diakses sebagai satu link logis dengan bandwidth yang lebih besar. EtherChannel Layer 3 juga dapat meningkatkan efisiensi jaringan dengan mengurangi beban pemrosesan pada setiap koneksi individu, dan dapat meningkatkan skalabilitas jaringan dengan memungkinkan penambahan koneksi jaringan yang lebih mudah dan cepat. Topologi:

Konfigurasi Switch 1

Switch1(config)# ip routing

Switch1(config)# interface range e0/0-2

Switch1(config-if-range)# shutdown

Switch1(config-if-range)# no switchport

Switch1(config-if-range)# channel-group 1 mode on

Switch1(config-if-range)# no shutdown

Konfigurasi Switch 1

Switch1(config)# interface port-channel 1

Switch1(config-if)# no switchport

Switch1(config-if)# ip address 12.12.12.1 255.255.255.0

Switch1(config-if)# no shutdown

Konfigurasi Switch 2
Switch2(config)# ip routing

Switch2(config)# interface range e0/0-2

Switch2(config-if-range)# shutdown

Switch2(config-if-range)# no switchport

Switch2(config-if-range)# channel-group 1 mode on

Switch2(config-if-range)# no shutdown

Switch2(config-if-range)# exit

Switch2(config)# interface port-channel 1

Switch2(config-if)# no switchport

Switch2(config-if)# ip address 12.12.12.2 255.255.255.0

Switch2(config-if)# no shutdown

## 2.6 Port Security – Default Violation

Port security adalah fitur keamanan yang digunakan pada switch jaringan untuk membatasi akses ke jaringan dengan membatasi jumlah alamat MAC yang diizinkan di sebuah port. Dalam konfigurasi port security, administrator dapat mengatur jumlah alamat MAC yang diizinkan pada port tertentu, dan jika jumlah alamat MAC yang terhubung melalui port tersebut melebihi batas yang ditetapkan, maka port tersebut dapat dinyatakan dalam keadaan violation.

Default violation adalah perilaku yang diatur pada switch ketika terjadi pelanggaran terhadap kebijakan port security. Ketika port security diaktifkan pada sebuah port dan batas jumlah alamat MAC telah ditetapkan, port tersebut akan memblokir akses ke jaringan oleh alamat MAC tambahan yang melebihi batas yang ditetapkan. Ketika pelanggaran terjadi, switch dapat mengkonfigurasi port tersebut dalam salah satu mode default violation. Ada tiga mode default violation yang dapat dipilih pada kebijakan port security, yaitu:

• Shutdown port akan diblokir dan tidak dapat digunakan.

• Restrict port akan diblokir, namun switch akan tetap menerima paket dari alamat MAC tambahan.

• Protect port akan tetap aktif dan tidak akan diblokir, namun paket dari alamat MAC tambahan akan diabaikan.

Mode default violation Shutdown adalah mode yang umum digunakan untuk mencegah akses yang tidak sah ke jaringan, karena mode ini secara otomatis mematikan port jika terjadi pelanggaran kebijakan port security. Namun, penggunaan mode default violation lainnya juga dapat berguna dalam situasi tertentu, seperti pada kasus di mana administrator ingin membatasi akses tanpa mematikan port secara otomatis. Topologi :

Konfigurasi Switch 1

Switch#show int e0/0 | i address

Hardware is AmdP2, address is aabb.cc00.1000 (bia aabb.cc00.1000)

Switch(config)#int e0/0

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport port-security

Switch(config-if)#switchport port-security maximum 2

Switch(config-if)#switchport port-security mac-address aabb.cc00.2000

Konfigurasi Switch 2

Switch(config)#do show int e0/0 | i address

Hardware is AmdP2, address is aabb.cc00.2000 (bia aabb.cc00.2000)

Switch(config)#int e0/0

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport port-security

Switch(config-if)#switchport port-security maximum 2

Switch(config-if)#switchport port-security mac-address aabb.cc00.1000

Switch(config-if)#ex

Verifikasi

show port-security int e0/0

show port-security address

Testing ubah Mac-Address pada Switch 1

Konfigurasi Switch 1

Switch#show int e0/0 | i address

Hardware is AmdP2, address is aabb.cc00.1000 (bia aabb.cc00.1000)

Switch(config)#int e0/0

Switch(config-if)#mac-address aaaa.bbbb.cccc

Verifikasi Status pada Switch 2

## 2.7 Port Security – Violation Recovery

Port security violation recovery adalah fitur yang tersedia pada beberapa perangkat jaringan, seperti switch, yang memungkinkan perangkat untuk secara otomatis memulihkan port yang telah dinyatakan bermasalah akibat pelanggaran kebijakan keamanan. Pelanggaran kebijakan keamanan terjadi ketika perangkat yang tidak diizinkan terhubung ke port jaringan yang dilindungi oleh kebijakan port security.

Ketika pelanggaran terjadi, port akan dinyatakan dalam keadaan error disabled, yang berarti bahwa port tersebut tidak dapat lagi digunakan untuk mengirim atau menerima data. Fitur port security violation recovery memungkinkan perangkat untuk secara otomatis memulihkan port yang bermasalah setelah jangka waktu tertentu atau setelah administrator jaringan memperbaiki masalah. Dalam beberapa perangkat jaringan, fitur ini disebut "auto recovery" atau "errdisable recovery".

Dengan mengaktifkan fitur ini, administrator jaringan dapat memastikan bahwa port yang dinyatakan bermasalah karena pelanggaran kebijakan keamanan akan secara otomatis pulih tanpa harus melakukan tindakan manual. Hal ini dapat menghemat waktu dan upaya administrasi, serta memperkuat keamanan jaringan secara keseluruhan.

Topologi :

Lanjutan dari LAB Sebelumnya

Verifikasi int 0/0 pada Switch 2

Show runn int e0/0 | i err

Konfigurasi Switch 2

Switch(config)#errdisable recovery cause psecure-violation

Switch(config)#errdisable recovery interval 60

Switch(config)#

Verifikasi int 0/0 pada Switch 2

Show runn int e0/0 | i err

Harus menunggu 60 detik untuk recovery pada interfacenya sesuai konfigurasi

Alternative:

Int e0/0

Shutdown

No shutdown

## 2.8 Port Security – Violation Action

Port security violation action adalah tindakan yang diambil oleh switch atau router ketika suatu pelanggaran terjadi pada port yang dikonfigurasi dengan fitur port security. Port security merupakan fitur pada switch atau router yang digunakan untuk membatasi akses ke jaringan dengan membatasi jumlah perangkat yang dapat terhubung ke suatu port dan/atau mac address yang dapat terdaftar pada port tersebut.

Ketika terjadi pelanggaran pada port yang dikonfigurasi dengan port security, seperti terdeteksinya mac address yang tidak diizinkan terhubung atau melebihi batas maksimal perangkat yang terhubung ke port tersebut, switch atau router dapat melakukan tindakan berikut:

• Shutdown : Port akan dinonaktifkan dan tidak dapat digunakan sampai diaktifkan kembali oleh administrator jaringan.

• Restrict : Port akan tetap aktif, namun lalu lintas dari mac address yang melanggar akan dibatasi dan tidak dapat mengirim atau menerima paket data.

• Protect : Port akan tetap aktif, namun lalu lintas dari mac address yang melanggar akan dibuang atau diabaikan. Pilihan tindakan yang diambil oleh switch atau router akan bergantung pada kebijakan keamanan jaringan yang diatur oleh administrator.

Dalam kondisi tertentu, tindakan shutdown mungkin lebih disukai untuk mencegah akses yang tidak sah ke jaringan. Namun, tindakan restrict atau protect dapat digunakan jika shutdown tidak layak untuk dilakukan pada port yang terlibat.

Topolog Lanjutan dari LAB Sebelumnya:

Konfigurasi Switch 2

Switch(config)#no errdisable recovery interval 60

Switch(config)#no errdisable recovery cause psecure-violation

Switch(config)#default interface e0/0

Konfigurasi Switch 1

Switch(config)#default interface e0/0

Verifikasi Mac Address pada Switch 1

Ethernet0/0 is up, line protocol is up (connected)

Hardware is AmdP2, address is aabb.cc00.1000 (bia aabb.cc00.1000)

Konfigurasi Switch 2

Switch(config)#int e0/0

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport port-security

Switch(config-if)#switchport port-security mac-address aabb.cc00.1000

Switch(config-if)#switchport port-security violation restrict

Testing Ubah MAC Address pada Switch 1

Konfigurasi Switch 1
Switch(config)#int e0/0
Switch(config-if)#mac-address aaaa.bbbb.cccc

Verifikasi pada Switch 2

Show port-security int e0/0

# 3. Redudansi (Redundant)

## 3.1 HSRP

HSRP (Hot Standby Redudancy Protocol) merupakan protocol redundancy milik Cisco yang kini sudah menjadi multivendor. Menggunakan protokol UDP port number 1985 serta menggunakan IP Multicast 224.0.0.2 dalam berkomunikasi. Default Hello-timer dari HSRP adalah 3 detik dengan hold time 10 detik.

Dalam HSRP, terdapat 3 istilah : • Active Router: Router yang akan mengforward paket. • Standby Router: Router yang akan backup jika Active Router mati. • Standby Group: Kumpulan Router anggota HSRP. Topologi :

Konfigurasi Switch 
SW-GURU(config)#hostname SW-GURU

SW-GURU(config)#int e0/1

SW-GURU(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

SW-GURU(config-if)#switchport mode trunk

SW-GURU(config-if)#int e0/2

SW-GURU(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

SW-GURU(config-if)#switchport mode trunk

Konfigurasi RTR-Kiri

R-KIRI(config)#hostname R-KIRI

R-KIRI(config)#int e0/0

R-KIRI(config-if)#no sh

R-KIRI(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

R-KIRI(config-if)#int e0/1

R-KIRI(config-if)#no sh

R-KIRI(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

R-KIRI(config-if)#router eigrp 123

R-KIRI(config-router)#network 10.10.10.0

R-KIRI(config-router)#network 192.168.2.0

R-KIRI(config-router)#no auto-summary

R-KIRI(config-router)#int e0/0

R-KIRI(config-if)#standby 1 ip 192.168.1.123

R-KIRI(config-if)#standby 1 preempt

Konfigurasi RTR-Kanan
R-KANAN(config)#hostname R-KANAN

R-KANAN(config)#int e0/0

R-KANAN(config-if)#no sh

R-KANAN(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

R-KANAN(config-if)#int e0/1

R-KANAN(config-if)#no sh

R-KANAN(config-if)#ip address 20.20.20.1 255.255.255.0

R-KANAN(config-if)#router eigrp 123

R-KANAN(config-router)#network 10.10.10.0

R-KANAN(config-router)#network 192.168.2.0

R-KANAN(config-router)#no auto-summary

R-KANAN(config-router)#int e0/0

R-KANAN(config-if)#standby 1 ip 192.168.1.123

R-KANAN(config-if)#standby 1 preempt

Konfigurasi RTR-Atas
Router(config)#hostname R-ATAS

R-ATAS(config)#int e0/0

R-ATAS(config-if)#no sh

R-ATAS(config-if)#ip address 10.10.10.2 255.255.255.0

R-ATAS(config-if)#int e0/1

R-ATAS(config-if)#no sh

R-ATAS(config-if)#ip address 20.20.20.2 255.255.255.0

Konfigurasi RTR-Atas
R-ATAS(config-if)#int e0/2

R-ATAS(config-if)#no sh

R-ATAS(config-if)#ip address 30.30.30.1 255.255.255.0

R-ATAS(config-if)#router eigrp 123

R-ATAS(config-router)#network 10.10.10.0

R-ATAS(config-router)#network 20.20.20.0

R-ATAS(config-router)#network 30.30.30.0

R-ATAS(config-router)#no auto-summary

Konfigurasi VPCS dan Server

VPCS> ip 192.168.1.3/24 192.168.1.123
Server> ip 30.30.30.2/24 30.30.30.1

Verifikasi:

show standby brief

Testing PING dari PC <> Server

Traceroute dari PC <> Server

Testing shutdown interface yang lewat RTR-Kanan. Agar Routing lewar R-Kiri

Konfigurasi Switch

R-KANAN(config)#int e0/0

R-KANAN(config-if)#sh

R-KANAN(config-if)#

*Feb 21 03:57:51.587: %HSRP-5-STATECHANGE: Ethernet0/0 Grp 1 state Active -> Init

*Feb 21 03:57:51.592: %DUAL-5-NBRCHANGE: EIGRP-IPv4 123: Neighbor 192.168.1.1 (Ethernet0/0) is down: interface down

## 3.2 Priority HSRP

Priority HSRP digunakan untuk menentukan router yang mana yang harus menjadi Active dan router mana yang harus menjadi Standby, singkatnya menentukan jalur utama dan jalur cadangan. Secara default priority pada HSRP adalah 100 dan maksimalnya 255. Jadi, dalam lab ini kita akan menentukan router mana yang akan menjadi Active dan mana yang akan menjadi Standby.

Dan jika kedua router itu memliki priority yang sama, router akan menentukannya sendiri melalui IP Address terkecil. Router yang memiliki priority tertinggi akan menjadi router utama (Active). Topologi Lanjutan LAB Sebelumnya:

Konfigurasi Priority HSRP R-Kiri

R-KIRI(config)#int e0/0

R-KIRI(config-if)#standby 1 priority 150

Konfigurasi Priority HSRP R-Kanan

R-KANAN(config)#int e0/0

R-KANAN(config-if)#no sh

R-KANAN(config)#int e0/0

R-KANAN(config-if)#standby 1 priority 250

Verifikasi: show standby brief

Maka Router Kanan sudah menjadi jalur utama (Active) dan Router Kiri menjadi jalur cadangan (Standby).

## 3.3 VRRP

VRRP (Virtual Redudancy Router Protocol) memiliki konsep yang sama seperti HSRP, hanya saja VRRP miilik semua vendor alias multivendor, sedangkan HSRP hanya milik Cisco. VRRP ini dibuat oleh Lembaga internasional yakni IEEE dengan tujuan yang sama seperti HSRP yaitu Redudancy.

Default Hello-timer dari VRRP adalah 1 detik. Dan VRRP tidak support Cisco Packet Tracer maka dari itu kita menggunakan VMware Emulator. Sama seperti HSRP, VRRP juga terdapat 3 istilah yang artinya sama :

• Master Router: Router yang akan mengforward paket.

• Backup Router: Router yang akan backup jika Active Router mati.

• VRRP Group: Kumpulan Router anggota HSRP.

Topologi:

Konfigurasi Switch

SW-Network(config)#hostname SW-Network

SW-Network(config)#int range e0/1-2

SW-Network(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q

SW-Network(config-if-range)#switchport mode trunk

Konfigurasi RTR-Kiri

RTR-KIRI(config)#hostname RTR-Kiri

RTR-Kiri(config)#int e0/0

RTR-Kiri(config-if)#no sh

RTR-Kiri(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

RTR-Kiri(config-if)#int e0/1

RTR-Kiri(config-if)#no sh

RTR-Kiri(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

Konfigurasi RTR-Kanan

Router(config)#hostname RTR-Kanan

RTR-Kanan(config)#int e0/0

RTR-Kanan(config-if)#no sh

RTR-Kanan(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

RTR-Kanan(config-if)#int e0/1

RTR-Kanan(config-if)#no sh

RTR-Kanan(config-if)#ip address 20.20.20.1 255.255.255.0

Konfigurasi RTR-Atas

Router(config)#hostname RTR-ATAS

RTR-ATAS(config)#int e0/0

RTR-ATAS(config-if)#no sh

RTR-ATAS(config-if)#ip address 10.10.10.2 255.255.255.0

RTR-ATAS(config-if)#

RTR-ATAS(config-if)#int e0/1

RTR-ATAS(config-if)#no sh

RTR-ATAS(config-if)#ip address 20.20.20.2 255.255.255.0

RTR-ATAS(config-if)#

RTR-ATAS(config-if)#int e0/2

RTR-ATAS(config-if)#ip address 30.30.30.1 255.255.255.0

RTR-ATAS(config-if)#no sh

Lanjut Konfiguras NAT Overload pada RTR-Kiri dan RTR-Kanan

Konfigurasi NAT Overload RTR-Kiri

RTR-Kiri(config)#access-list 1 permit any

RTR-Kiri(config)#ip nat inside source list 1 interface e0/1 overload

RTR-Kiri(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.2

RTR-Kiri(config)#int e0/0

RTR-Kiri(config-if)#ip nat inside

RTR-Kiri(config-if)#int e0/1

RTR-Kiri(config-if)#ip nat outside

Konfigurasi NAT Overload RTR-Kanan

RTR-Kanan(config)#access-list 1 permit any

RTR-Kanan(config)#ip nat inside source list 1 interface e0/1 overload

RTR-Kanan(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.20.20.2

RTR-Kanan(config)#int e0/0

RTR-Kanan(config-if)#ip nat inside

RTR-Kanan(config-if)#int e0/1

RTR-Kanan(config-if)#ip nat outside

Lanjut Konfigurasi VRRPnya pada RTR-Kiri dan RTR-Kanan

Konfigurasi NAT Overload RTR-Kiri

RTR-Kiri(config)#int e0/0

RTR-Kiri(config-if)#vrrp 1 ip 192.168.1.123

RTR-Kiri(config-if)#vrrp 1 preempt

Konfigurasi NAT Overload RTR-Kanan

RTR-Kanan(config)#int e0/0

RTR-Kanan(config-if)#vrrp 1 ip 192.168.1.123

RTR-Kanan(config-if)#vrrp 1 preempt

Verifikasi VRRP pada RTR-Kiri dan RTR-Kanan

Lanjut Konfigurasi PC dan Servernya

Konfigurasi PC dan Server

VPCS> ip 192.168.1.3/24 192.168.1.123
Server> ip 30.30.30.2/24 30.30.30.1

Testing shut int e0/0 pada RTR-Kanan dan Verifikasi kembali Trafficnya.

Konfigurasi RTR-Kanan

RTR-Kanan(config)#int e0/0

RTR-Kanan(config-if)#sh

RTR-Kanan(config-if)#

*Feb 22 12:45:59.194: %VRRP-6-STATECHANGE: Et0/0 Grp 1 state Master -> Init

Trace kembali dari PC kearah Server.

Traffic saat ini sudah belok menggunakan RTR-Kiri dengan nexthope 10.10.10.2.

## 3.4 VRRP Priority

Priority VRRP digunakan untuk menentukan router yang mana yang harus menjadi Active dan router mana yang harus menjadi Standby, singkatnya menentukan jalur utama dan jalur cadangan. Secara default priority pada HSRP adalah 100 dan maksimalnya 255. Jadi, dalam lab ini kita akan menentukan router mana yang akan menjadi Active dan mana yang akan menjadi Standby.

Dan jika kedua router itu memliki priority yang sama, router akan menentukannya sendiri melalui IP Address terkecil. Router yang memiliki priority tertinggi akan menjadi router utama (Active). Topologi :

Lab Lanjutan dari Sebelumnya:

Nyalakan Terlebih dulu int e0/0 pada RTR-Kanan dan Verifikasi kembali VRRPnya

Konfigurasi RTR-Kanan

RTR-Kanan(config)#int e0/0

RTR-Kanan(config-if)#no sh

*Feb 22 13:00:11.763: %VRRP-6-STATECHANGE: Et0/0 Grp 1 state Init -> Backup

*Feb 22 13:00:13.763: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0/0, changed state to up

*Feb 22 13:00:14.767: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/0, changed state to up

RTR-Kanan(config-if)#

*Feb 22 13:00:15.377: %VRRP-6-STATECHANGE: Et0/0 Grp 1 state Backup -> Master

Konfigurasi RTR-Kiri

RTR-Kiri(config)#int e0/0

RTR-Kiri(config-if)# vrrp 1 priority 200

Konfigurasi RTR-Kanan

RTR-Kanan(config)#int e0/0

RTR-Kanan(config-if)#vrrp 1 priority 150

Verifikasi kembali VRRP nya:

Verifikasi Trace dari PC ke Server.

Trace 30.30.30.2

Saat ini jalur sudah sesuai dengan konfigurasi priority vrrp yang telah disesuaikan lewat RTR-Kiri.

## 3.5 GLBP (Gateway Load-Balancing Protocol)

GLBP (Gateway Load Balancing Protocol) merupakan protokol redundancy milik Cisco, menggunakan menggunakan protokol UDP dengan port numbernya 3222 dengan IP multicast 224.0.0.102. Berbeda dengan HSRP, GLBP menggunakan tipe Load Balancing dalam redundansinya.

Jika pada HSRP dan VRRP dapat membagi gateway menjadi jalur utama dan cadangan, maka GLBP justru menggunakan kedua gateway tersebut untuk digunakan dalam waktu bersamaan, hal ini disebut dengan load balancing. Default Hello-timer dari GLBP adalah 3 detik dengan hold time 10 detik. GLBP juga memiliki 3 istilah :

• AVG (Active Virtual Gateway): Menjadi gateway pengiriman packet, kemudian membagi clientnya dengan load balancing bersama AVF.

• AVF (Active Virtual Forwarder): Bertugas untuk mengirimkan packet untuk client tersebut

• GLBP Group : Kumpulan Router anggota HSRP.

Topologi:

Konfigurasi Switch

Switch(config)#hostname SW-Network

SW-Network(config)#int range e0/1-2

SW-Network(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q

SW-Network(config-if-range)#switchport mode trunk

Konfigurasi RTR-Kiri

Router(config)#hostname RTR-Kiri

RTR-Kiri(config)#int e0/0

RTR-Kiri(config-if)#no sh

RTR-Kiri(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

RTR-Kiri(config-if)#int e0/1

RTR-Kiri(config-if)#no sh

RTR-Kiri(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

Konfigurasi RTR-Kanan

Router(config)#hostname RTR-Kanan

RTR-Kanan(config)#int e0/0

RTR-Kanan(config-if)#no sh

RTR-Kanan(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

RTR-Kanan(config-if)#int e0/1

RTR-Kanan(config-if)#no sh

RTR-Kanan(config-if)#ip address 20.20.20.1 255.255.255.0

Konfigurasi RTR-Atas

Router(config)#hostname RTR-Atas

RTR-Atas(config)#int e0/0

RTR-Atas(config-if)#no sh

RTR-Atas(config-if)#ip address 10.10.10.2 255.255.255.0

RTR-Atas(config-if)#int e0/1

RTR-Atas(config-if)#no sh

RTR-Atas(config-if)#ip address 20.20.20.2 255.255.255.0

RTR-Atas(config-if)#int e0/2

RTR-Atas(config-if)#no sh

RTR-Atas(config-if)#ip address 30.30.30.1 255.255.255.0

Lanjut Konfigurasi NAT Overload pada Router Kiri dan Router Kanan

Konfigurasi RTR-Kiri

RTR-Kiri(config)#access-list 1 permit any

RTR-Kiri(config)#ip nat inside source list 1 interface e0/1 overload

RTR-Kiri(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.2

RTR-Kiri(config)#int e0/0

RTR-Kiri(config-if)#ip nat inside

RTR-Kiri(config-if)#int e0/1

RTR-Kiri(config-if)#ip nat outside

Konfigurasi RTR-Kanan

RTR-Kanan(config)#access-list 1 permit any

RTR-Kanan(config)#ip nat inside source list 1 interface e0/1 overload

RTR-Kanan(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.20.20.2

RTR-Kanan(config)#int e0/0

RTR-Kanan(config-if)#ip nat inside

RTR-Kanan(config-if)#int e0/1

RTR-Kanan(config-if)#ip nat outside

Fungsi NAT disini agar semua client dapat mengakses internet, jenis NAT yang sekarang kita gunakan adalah NAT Overload.

Lanjut konfigurasi GLBP pada RTR-Kiri dan RTR-Kanan

Konfigurasi RTR-Kiri

RTR-Kiri(config)#int e0/0

RTR-Kiri(config-if)#glbp 1 ip 192.168.1.200

RTR-Kiri(config-if)#glbp 1 preempt

Konfigurasi RTR-Kanan

RTR-Kanan(config)#int e0/0

RTR-Kanan(config-if)#glbp 1 ip 192.168.1.200

RTR-Kanan(config-if)#glbp 1 preempt

Konfigurasi Server dan PC

Konfigurasi Server dan PC

VPCS> ip 192.168.1.3/24 192.168.1.200

PC1 : 30.30.30.2 255.255.255.0 gateway 30.30.30.1

Verifikasi:

Show glbp brief

Trace dari PC ke arah Server

Saat ini GLBP sudah berjalan dan menggunakan kedua Router untuk melakukan Routing.